ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO (JHA / JSA)

Corte y desbaste con esmeril angular

| Empresa | Proyecto / lugar | Fecha | Preparado por |
| --- | --- | --- | --- |

Usar un esmeril angular con guarda para cortar y desbastar metal y mampostería en obras de construcción. Incluye preparación, montaje del disco, operación y limpieza.

| Equipo de protección - Lentes de seguridad con protección lateral; use lentes de seguridad graduados o protección adecuada sobre sus lentes si es necesario. - Careta sobre los lentes de seguridad para protegerse de fragmentos y chispas. - Respirador para trabajos de mampostería cuando el plan de control de polvo de sílice lo indique. - Protección auditiva, como tapones o orejeras. - Guantes de trabajo que protejan contra cortaduras y metal caliente. | Antes de empezar - Inspeccione el esmeril, la guarda y sus sujetadores; no use equipo dañado. - Escoja un disco hecho para el material, el trabajo y la velocidad del esmeril. Antes de montarlo, revíselo de cerca y hágale la prueba de sonido (golpéelo suavemente; un disco agrietado suena apagado). - Antes de cortar o desbastar mampostería, confirme cómo se va a controlar el polvo de sílice: los controles de polvo, el agua y el respirador que indica la norma de sílice de OSHA para esta tarea (Tabla 1), o las mediciones de exposición y los controles propios del empleador. - Revise que los lentes de seguridad y la careta ajusten bien, no estén dañados y cumplan con ANSI Z87.1. |
| --- | --- |

| # | Paso del trabajo | Peligros | Controles |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prepare el área de trabajo y apoye el material. | Las chispas y los fragmentos pueden golpear a trabajadores cercanos o encender material combustible. | - Retire el material combustible de la trayectoria de las chispas. - Use pantallas para contener las chispas y los fragmentos. - Mantenga a otros trabajadores fuera del área de corte y desbaste. |
|  |  | El material en movimiento puede atascar el disco y causar un contragolpe o cortaduras. | - Sujete y apoye el material para que no se mueva. - Apoye la pieza para que el corte no se cierre sobre el disco. |
| 2 | Monte el disco y ajuste la guarda. | Un arranque inesperado o un disco dañado o mal montado puede causar cortaduras o lanzar fragmentos. | - Desconecte la energía antes de montar el disco o ajustar la guarda. - Deseche los discos con grietas u otros defectos. - Coloque el disco en el eje sin forzarlo y apriete la tuerca solo lo suficiente para sujetarlo. - Fije la guarda para que quede alineada con el disco y entre usted y el disco. |
| 3 | Prepare los controles de polvo antes de cortar o desbastar mampostería. | El polvo de mampostería que contiene sílice cristalina puede inhalarse y dañar los pulmones. | - Conecte el suministro de agua o la cubierta con aspiradora que indica el plan de control de sílice. - Con controles de agua, use suficiente agua para que el polvo visible sea mínimo. - En interiores o áreas cerradas, instale ventilación de extracción según sea necesario para que el polvo visible no se acumule en el aire. - Use el respirador que indica el plan de control de sílice. |
| 4 | Corte o desbaste el material. | Un disco atascado o mal utilizado puede causar un contragolpe, romperse o cortar al operador. | - Mantenga la guarda instalada y correctamente alineada durante todo el trabajo. - Sujete firmemente el esmeril con ambas manos y mantenga el cuerpo fuera de la trayectoria del disco. - No fuerce la herramienta ni use el costado de un disco de corte para desbastar. |
|  |  | Las partículas, las chispas y los fragmentos del disco pueden lesionar los ojos y la cara. | - Dirija las chispas y los fragmentos lejos de las personas. - Use lentes de seguridad con protección lateral y una careta. |
| 5 | Apague el esmeril y limpie el área. | Un disco que sigue girando puede enganchar la ropa o cortar a alguien al apoyar la herramienta. | - Mantenga el control del esmeril hasta que el disco se detenga por completo. - Desconecte la energía antes de cambiar discos o guardar la herramienta. |
|  |  | La limpieza del polvo de mampostería acumulado puede volver a levantar sílice en el aire. | - Limpie con agua o con una aspiradora con filtro de alta eficiencia (HEPA), no barriendo en seco. - No use aire comprimido para quitar el polvo de sílice de la ropa o las superficies. |

Detengan el trabajo y llamen al supervisor si - Deténgase y llame al supervisor si el disco está agrietado, flojo, atascado o vibra de manera anormal. - Deténgase y llame al supervisor si falta la guarda, está dañada o no se mantiene correctamente alineada. - Deténgase y llame al supervisor si el agua o la aspiradora de polvo deja de funcionar o se forma una nube de polvo visible. - Deténgase y llame al supervisor si las chispas alcanzan material combustible o si alguien entra en la trayectoria de los fragmentos.

Fuentes: 29 CFR 1926.303, Abrasive wheels and tools; 29 CFR 1926.1153, Respirable crystalline silica; 29 CFR 1926.102, Eye and face protection

Borrador redactado con IA para revisión por una persona competente. Clever Rook redacta a partir del texto oficial de las normas que cita, pero no conoce su obra. Compárelo con sus condiciones y el programa de seguridad de su empresa antes de usarlo. No es asesoría legal.

HOJA DE ASISTENCIA

Corte y desbaste con esmeril angular

| Empresa | Proyecto / obra | Fecha |
| --- | --- | --- |

| Revisada por (persona competente) | Fecha de revisión |
| --- | --- |

Al firmar, confirmo que asistí a esta charla de seguridad y la entendí.

| # | Nombre | Firma | Empresa / oficio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |