ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO (JHA / JSA)

Operación de plataforma elevadora de brazo en exteriores

| Empresa | Proyecto / lugar | Fecha | Preparado por |
| --- | --- | --- | --- |

Preparar, operar, cambiar de posición y estacionar una plataforma elevadora de brazo articulado o telescópico para trabajar fuera de un edificio. Incluye el acceso a la canastilla y el uso de arnés y eslinga.

| Equipo de protección - Arnés de cuerpo completo y eslinga compatible adecuados para el punto de anclaje designado y el sistema de protección contra caídas de la plataforma. - Casco para protegerse de golpes contra objetos elevados y de objetos que caen. - Lentes de seguridad con protección lateral contra partículas proyectadas. | Antes de empezar - Confirmen que solo los operadores autorizados manejarán la plataforma. - Prueben los controles de la plataforma cada día antes de usarla, incluidos los controles superiores y la anulación desde los controles inferiores; confirmen que las funciones estén claramente identificadas. - Revisen los límites de carga del brazo y la canastilla establecidos por el fabricante y planifiquen la carga de personas, herramientas y materiales. - Revisen el arnés, la eslinga y el punto de anclaje designado; retiren de servicio el equipo de detención de caídas que haya recibido una carga de impacto hasta que una persona competente lo inspeccione y determine que puede reutilizarse. - Recorran la ruta de traslado y el área de trabajo para identificar terreno inestable, pendientes, obstáculos elevados, líneas eléctricas y personas que puedan entrar en la trayectoria de la plataforma. |
| --- | --- |

| # | Paso del trabajo | Peligros | Controles |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparen la plataforma y delimiten el área de trabajo. | La plataforma puede volcarse sobre terreno inestable o rodar en una pendiente. | - Elijan terreno firme que pueda soportar la plataforma y su carga. - Apliquen los frenos y coloquen los estabilizadores, si se usan, sobre placas de apoyo o una superficie sólida. - Coloquen calzas en las ruedas antes de usar la plataforma en una pendiente si pueden instalarlas de manera segura. |
|  |  | Las personas pueden recibir golpes del brazo en movimiento o de herramientas que caen. | - Mantengan otros trabajos fuera del área debajo de la canastilla. - Coloquen barreras debajo del trabajo y alrededor de la trayectoria de giro del brazo. - Mantengan las herramientas y los materiales asegurados dentro de la canastilla. |
| 2 | Entren en la canastilla y conecten la protección contra caídas. | Un trabajador puede caerse al entrar o salir despedido de la canastilla durante el movimiento. | - Entren con la canastilla abajo por el acceso previsto. - Pónganse el arnés y conecten la eslinga al punto de anclaje designado del brazo o la canastilla antes de elevarse. - No conecten la eslinga a los barandales ni a un edificio, poste o equipo cercano. |
| 3 | Eleven y posicionen la canastilla. | La canastilla puede atrapar a un trabajador contra el edificio o un obstáculo elevado. | - Elijan una posición para la canastilla libre de obstáculos arriba y a los lados. - Vigilen toda la trayectoria de la canastilla al moverla y mantengan el cuerpo dentro. - Usen un señalero en tierra cuando el operador no pueda ver claramente la trayectoria. |
|  |  | El brazo, la canastilla o los materiales pueden tocar una línea eléctrica y electrocutar a los trabajadores. | - Elijan una posición de trabajo y una ruta de traslado alejadas de las líneas eléctricas. - Si alguna parte de la plataforma o de la carga pudiera acercarse a una línea, deténganse hasta que el supervisor coordine con la compañía eléctrica para cortar la corriente de la línea o mantener una distancia segura. - No modifiquen ninguna parte aislada de la plataforma de manera que reduzca su capacidad de aislamiento. |
| 4 | Realicen el trabajo desde la canastilla. | Treparse o estirarse demasiado puede causar una caída desde la canastilla. | - Cambien la posición de la canastilla en vez de estirarse fuera de una posición estable de trabajo. - Manténganse firmemente parados sobre el piso de la canastilla. - No se sienten ni se trepen en el borde de la canastilla, y no se paren en escaleras, tablones u otros objetos para trabajar. |
|  |  | El exceso de carga puede sobrecargar la canastilla o el brazo y causar pérdida de estabilidad. | - Retiren los materiales que no se necesiten para el trabajo. - Mantengan la carga total dentro de los límites del brazo y la canastilla establecidos por el fabricante. |
| 5 | Bajen, cambien de posición y estacionen la plataforma. | Trasladarse con la canastilla elevada puede causar un choque, un vuelco o que un trabajador salga despedido. | - Bajen el brazo antes de trasladarse, salvo que la plataforma esté diseñada específicamente para trasladarse elevada con trabajadores en la canastilla. - Antes del traslado, comprueben que el brazo esté bien colocado en su soporte y los estabilizadores estén recogidos, salvo que se permita el traslado elevado para esa plataforma. - Retiren a las personas y los materiales sueltos de la ruta de traslado. |
|  |  | Un descenso inesperado puede aplastar a trabajadores o causar una caída al salir. | - Usen los controles inferiores solo con permiso del trabajador en la canastilla, excepto en una emergencia. - Bajen la canastilla a su posición de acceso y detengan el movimiento antes de desconectarse y salir. - Estacionen con los frenos aplicados y retiren las herramientas sueltas y los residuos. |

Detengan el trabajo y llamen al supervisor si - Deténganse y llamen al supervisor si los controles fallan durante la prueba, responden de manera inesperada o no permiten bajar la canastilla con seguridad. - Deténganse y llamen al supervisor si el terreno cede, la plataforma pierde estabilidad o la carga prevista supera sus límites. - Deténganse y llamen al supervisor si el movimiento previsto de la plataforma la acercaría a líneas eléctricas, o si hay obstáculos o personas en su trayectoria. - Deténganse y llamen al supervisor si la protección contra caídas está dañada, ha recibido una carga de impacto o no puede conectarse al punto de anclaje designado.

Fuentes: 29 CFR 1926.453, Aerial lifts; 29 CFR 1926.502, Fall protection systems criteria and practices

Borrador redactado con IA para revisión por una persona competente. Clever Rook redacta a partir del texto oficial de las normas que cita, pero no conoce su obra. Compárelo con sus condiciones y el programa de seguridad de su empresa antes de usarlo. No es asesoría legal.

HOJA DE ASISTENCIA

Operación de plataforma elevadora de brazo en exteriores

| Empresa | Proyecto / obra | Fecha |
| --- | --- | --- |

| Revisada por (persona competente) | Fecha de revisión |
| --- | --- |

Al firmar, confirmo que asistí a esta charla de seguridad y la entendí.

| # | Nombre | Firma | Empresa / oficio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |