ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO (JHA / JSA)

Colocar y dar acabado a una losa de concreto

| Empresa | Proyecto / lugar | Fecha | Preparado por |
| --- | --- | --- | --- |

Preparar la entrega de concreto premezclado, colocar el concreto con bomba o carrito, vibrar, reglear y dar acabado a una losa. Incluye revisar las cimbras y las varillas y limpiar después del colado.

| Equipo de protección - Lentes de seguridad con protección lateral contra salpicaduras de concreto. - Guantes impermeables y resistentes a los álcalis para manejar concreto fresco. - Botas impermeables que mantengan el concreto fresco alejado de la piel. - Camisa de manga larga y pantalones largos para limitar el contacto de la piel con el concreto fresco. - Casco cerca del equipo de entrega y colocación de concreto. | Antes de empezar - Revisen que las cimbras estén bien apoyadas y reforzadas con riostras para todas las cargas que les pondrá el concreto, y que los planos de cimbra y puntales, con todas sus revisiones, estén en la obra. - Donde se usen puntales, revisen que se hayan inspeccionado antes de montarlos y planeen inspecciones justo antes, durante y justo después del colado. - Antes de poner equipo o materiales sobre una estructura de concreto existente, asegúrense de que el empleador haya determinado que puede soportar las cargas, con base en información de una persona calificada en diseño estructural. - Revisen que todas las varillas salientes sobre las que alguien pueda caer o en las que pueda caer tengan protección. |
| --- | --- |

| # | Paso del trabajo | Peligros | Controles |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparen el área de entrega y las rutas de acceso. | Los trabajadores pueden ser golpeados por el camión revolvedor o quedar atrapados entre el equipo y las cimbras. | - Separen las rutas peatonales del paso del camión y los carritos. - Mantengan a los trabajadores fuera de las rutas de reversa y los puntos de atrapamiento del equipo. - Usen una persona designada para dar señales cuando el conductor no pueda ver la ruta. |
|  |  | El equipo o las cargas de concreto almacenado pueden sobrecargar una estructura de concreto de soporte. | - Mantengan el equipo y los materiales fuera de estructuras cuya capacidad de carga no se haya verificado. - Coloquen las cargas únicamente dentro de los límites establecidos por la determinación estructural del empleador. |
| 2 | Revisen las cimbras, las protecciones de varilla y los accesos de trabajo. | Una caída sobre o dentro de varillas salientes puede dejar ensartado a un trabajador. | - Protejan las varillas salientes sobre las que alguien pueda caer o en las que pueda caer. - Mantengan despejadas las rutas de acceso para que los trabajadores no tengan que pasar por encima de varillas o cimbras. |
|  |  | Las cimbras o los puntales débiles pueden fallar y descargar concreto fresco sobre los trabajadores. | - No coloquen concreto contra cimbras que no estén apoyadas o reforzadas con riostras. - No usen puntales que estén tan dañados que hayan perdido resistencia. - Revisen que las bases de los puntales estén en buen estado, sean rígidas y puedan soportar la carga máxima prevista. |
| 3 | Entreguen y coloquen el concreto con la bomba o el carrito. | Las cargas concentradas de concreto pueden hacer fallar las cimbras o los puntales. | - Distribuyan el colado para evitar montones que excedan las cargas previstas para la cimbra. - Inspeccionen los puntales durante el colado para ver si se mueven o pierden apoyo. - No ajusten los puntales individuales para levantar la cimbra después de colocar el concreto. |
|  |  | Las mangueras o los carritos en movimiento pueden golpear a los trabajadores, y el concreto fresco puede salpicar la piel o los ojos. | - Mantengan fuera del área de descarga a los trabajadores que no participen en la colocación. - Coordinen con el operador los arranques, las paradas y los movimientos de descarga. - Mantengan las manos y los pies alejados de las ruedas del carrito y del equipo de descarga en movimiento. - Usen lentes de seguridad, guantes impermeables y botas que mantengan el concreto alejado de la piel. |
| 4 | Vibren y regleen el concreto. | Los trabajadores pueden tropezar con cables del vibrador, mangueras, varillas o bordes de cimbra. | - Pasen los cables y las mangueras fuera de las rutas para caminar y reglear. - Mantengan una ruta despejada para mover el vibrador y la regla. |
|  |  | El concreto fresco atrapado en guantes, botas o ropa puede quemar la piel. | - Usen herramientas para mover el concreto en vez de manejarlo con las manos descubiertas. - Eviten arrodillarse directamente sobre concreto fresco. - Quítense la ropa contaminada y enjuaguen de inmediato la piel expuesta con agua limpia. |
| 5 | Den acabado a la losa y protejan el concreto colocado. | Cargar demasiado pronto o retirar los apoyos puede causar el colapso de una losa elevada. | - Mantengan el equipo y los materiales fuera de la losa a menos que el empleador haya determinado que puede soportar la carga. - Inspeccionen los puntales justo después del colado. - Dejen en su lugar las cimbras y los puntales de una losa elevada hasta que el empleador determine que el concreto tiene suficiente resistencia para soportar su propio peso y las cargas que tenga encima. |
| 6 | Limpien las herramientas y despejen el área de trabajo. | El concreto fresco puede salpicar a los trabajadores durante la limpieza, y los residuos secos soplados con aire comprimido pueden poner polvo de sílice en el aire que respiran. | - Laven los residuos mientras sigan húmedos, antes de que se sequen y se vuelvan polvo. - No soplen el polvo de concreto seco de la ropa o de las superficies con aire comprimido; mójenlo y lávenlo. - Mantengan puesta la protección contra salpicaduras mientras lavan el concreto de las herramientas. |

Detengan el trabajo y llamen al supervisor si - Detengan el trabajo y llamen al supervisor si las cimbras o los puntales se mueven, se hunden, se abomban o pierden apoyo. - Detengan el trabajo y llamen al supervisor si hay varillas salientes sin protección sobre las que alguien pueda caer o en las que pueda caer. - Detengan el trabajo y llamen al supervisor si los trabajadores no pueden mantenerse alejados de camiones, carritos o equipo de descarga en movimiento. - Detengan el trabajo y llamen al supervisor si nadie ha confirmado que una estructura puede soportar las cargas del equipo o del concreto que se le ponen.

Fuentes: 29 CFR 1926.701, General requirements; 29 CFR 1926.703, Requirements for cast-in-place concrete; 29 CFR 1926.1153, Respirable crystalline silica

Borrador redactado con IA para revisión por una persona competente. Clever Rook redacta a partir del texto oficial de las normas que cita, pero no conoce su obra. Compárelo con sus condiciones y el programa de seguridad de su empresa antes de usarlo. No es asesoría legal.

HOJA DE ASISTENCIA

Colocar y dar acabado a una losa de concreto

| Empresa | Proyecto / obra | Fecha |
| --- | --- | --- |

| Revisada por (persona competente) | Fecha de revisión |
| --- | --- |

Al firmar, confirmo que asistí a esta charla de seguridad y la entendí.

| # | Nombre | Firma | Empresa / oficio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |