ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO (JHA / JSA)

Demolición interior para remodelación

| Empresa | Proyecto / lugar | Fecha | Preparado por |
| --- | --- | --- | --- |

Retire acabados, divisiones e instalaciones interiores con un martillo demoledor, una sierra recíproca y barras de palanca. Mueva los escombros por un conducto hasta un contenedor sin dañar los soportes estructurales ni los servicios protegidos.

| Equipo de protección - Casco para protegerse de escombros que caen. - Lentes de seguridad con protección lateral; agregue una careta para fragmentos que salen disparados. - Guantes de trabajo resistentes a cortes para escombros filosos. - Botas de trabajo de protección para escombros filosos y materiales que caen. - Tapones u orejeras al usar el martillo demoledor o la sierra. - Respirador seleccionado por el empleador cuando se requiera por exposición al plomo, usado bajo un programa de protección respiratoria. | Antes de empezar - Confirme que una persona competente evaluó la estructura antes de empezar la demolición: armazón, pisos, paredes, riesgo de derrumbe y cualquier estructura vecina donde los trabajadores puedan estar expuestos. Verifique que haya constancia escrita de la evaluación. - Confirme qué paredes y materiales se van a retirar y cuáles deben quedarse. Si el edificio fue dañado por incendio, inundación, explosión u otra causa, asegúrese de que las paredes o los pisos estén apuntalados o reforzados antes de que alguien trabaje adentro. - Antes de empezar la demolición, confirme que las líneas de electricidad, gas, agua, vapor, drenaje y otros servicios estén cortadas, tapadas o controladas de otra forma fuera del límite del edificio, y que se avisó con anticipación a cada compañía de servicios involucrada. Las líneas que sigan en servicio deben reubicarse según sea necesario y protegerse. - Averigüe si las superficies que se van a demoler tienen pintura o recubrimientos con plomo. Si los tienen, trate a los trabajadores como muy expuestos y use protección provisional hasta que una evaluación de exposición muestre una exposición menor. Confirme que los trabajadores estén capacitados sobre los peligros del plomo y que un programa de respiradores cubra a quien deba usar respirador. - Retire de uso las herramientas manuales dañadas o inseguras; revise que los mangos de madera no tengan astillas ni grietas y que no estén flojos. Revise el martillo demoledor, la sierra, el conducto y la ruta de escombros antes de comenzar. |
| --- | --- |

| # | Paso del trabajo | Peligros | Controles |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prepare el área de trabajo y la ruta de escombros. | Los trabajadores caen por aberturas existentes en pisos o paredes. | - Asegure cubiertas sobre las aberturas del piso que no se usen para tirar materiales, con resistencia suficiente para cualquier carga prevista. - Proteja las aberturas de pared que presenten peligro de caída hasta una altura aproximada de 42 pulgadas. |
|  |  | El vidrio suelto o los escombros cortan a los trabajadores o bloquean su ruta de salida. | - Retire el vidrio que pueda romperse en fragmentos peligrosos antes de demoler cerca de él. - Despeje los pasillos y las escaleras antes de mover herramientas o escombros. - Mantenga a los demás trabajadores fuera de las áreas de demolición y manejo de escombros. |
| 2 | Retire las instalaciones y desprenda los acabados interiores con palanca. | Una división o un material sujeto cae y aplasta a los trabajadores al retirar sus soportes. | - Retire únicamente las paredes y los materiales marcados para retirar. - Sostenga las secciones sueltas antes de soltar sus fijaciones. - Mantenga a los trabajadores fuera de la trayectoria de las secciones que puedan caer. |
|  |  | Una barra de palanca se resbala o se rompe y causa cortes o aplastamiento de los dedos. | - Retire de uso las barras de palanca dañadas. - Coloque la barra firmemente antes de aplicar fuerza. - Mantenga las manos alejadas de los puntos de atrapamiento y de la posible trayectoria de la barra si se resbala. |
| 3 | Corte las secciones que se retirarán con la sierra recíproca. | La hoja toca cables o tubos ocultos y causa una descarga eléctrica o una fuga de gas o agua. | - Revise si hay cables y tubos dentro de la pared o el techo antes de cortar. - Mantenga los cortes alejados de las líneas de servicio que siguen en uso. - Deténgase y haga revisar las líneas no identificadas antes de continuar. |
|  |  | La hoja en movimiento o una sección cortada que cae corta o golpea a un trabajador. | - Sostenga la sección para que no caiga ni apriete la hoja. - Mantenga las manos y a los compañeros alejados de ambos lados del corte. - Desconecte la energía antes de cambiar hojas o liberar un atasco. |
| 4 | Rompa los materiales autorizados con el martillo demoledor. | Romper material debilita los soportes o lanza fragmentos hacia los trabajadores cercanos. | - No rompa vigas, columnas ni muros de carga a menos que el supervisor confirme que están marcados para retirar. - Mantenga a los demás trabajadores fuera de la trayectoria de los fragmentos. - Use lentes de seguridad y una careta mientras rompe material. |
|  |  | Romper materiales con pintura o recubrimientos con plomo libera polvo de plomo que los trabajadores pueden respirar o tragar. | - Use recolección de polvo adecuada para la herramienta y el material para limitar la liberación de polvo. - Hasta que se haga la evaluación de exposición, use la protección provisional contra el plomo que estableció su empleador. - Use el respirador asignado cuando se requiera, ajustado a usted y mantenido limpio según el programa de respiradores. |
| 5 | Mueva los escombros por el conducto hasta el contenedor. | Los escombros que caen o rebotan golpean a los trabajadores en la salida del conducto o en el contenedor. | - Mantenga cerrada a los trabajadores el área de descarga del conducto mientras se tiran escombros. - Deje de cargar antes de que alguien se acerque a la salida para retirar escombros. - Mantenga las cargas manejables y evite forzar piezas demasiado grandes dentro del conducto. |
|  |  | Los escombros filosos y pesados causan perforaciones, cortes o lesiones por esfuerzo al levantarlos. | - Mantenga las áreas de trabajo y las rutas de paso libres de desperdicios con clavos salientes. - Use carritos o levante entre varias personas los materiales voluminosos. - Use guantes resistentes a cortes al manipular escombros. |
| 6 | Limpie el área y asegure las aberturas restantes. | Los desperdicios restantes causan tropiezos, perforaciones o incendios. | - Retire los desperdicios combustibles a intervalos regulares durante el trabajo. - Separe los residuos en recipientes de recolección y tape los que contengan residuos aceitosos, inflamables o peligrosos. - Despeje las áreas de trabajo, los pasillos y las escaleras antes de retirarse. |
|  |  | Los trabajadores que entren después caen por una abertura que dejó la demolición. | - Asegure cubiertas resistentes a las cargas sobre las aberturas del piso que ya no se usen para tirar escombros. - Restablezca la protección en las aberturas de pared antes de que otros usen el área. |

Detengan el trabajo y llamen al supervisor si - Deténgase y llame al supervisor si las paredes o los pisos se mueven, se hunden o se agrietan inesperadamente, o si se necesita retirar un elemento estructural no identificado. - Deténgase y llame al supervisor si queda expuesta o se daña una línea de servicio no identificada o sin controlar. - Deténgase y llame al supervisor si encuentra pintura o recubrimientos que puedan contener plomo y no hay protecciones contra el plomo, o si fallan los controles de polvo. - Deténgase y llame al supervisor si falla la protección de una abertura, el conducto está dañado o bloqueado, o entran trabajadores al área de descarga de escombros.

Fuentes: 29 CFR 1926.850, Preparatory operations; 29 CFR 1926.62, Lead; 29 CFR 1926.301, Hand tools; 29 CFR 1926.25, Housekeeping

Borrador redactado con IA para revisión por una persona competente. Clever Rook redacta a partir del texto oficial de las normas que cita, pero no conoce su obra. Compárelo con sus condiciones y el programa de seguridad de su empresa antes de usarlo. No es asesoría legal.

HOJA DE ASISTENCIA

Demolición interior para remodelación

| Empresa | Proyecto / obra | Fecha |
| --- | --- | --- |

| Revisada por (persona competente) | Fecha de revisión |
| --- | --- |

Al firmar, confirmo que asistí a esta charla de seguridad y la entendí.

| # | Nombre | Firma | Empresa / oficio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |