ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO (JHA / JSA)

Carga y descarga de camiones

| Empresa | Proyecto / lugar | Fecha | Preparado por |
| --- | --- | --- | --- |

Recibir, descargar, acomodar y cargar materiales de construcción con un camión de entrega, montacargas o manipulador telescópico, aparejos y correas. Incluye separar a las personas del equipo, controlar las cargas y asegurar los materiales antes de salir.

| Equipo de protección - Casco donde los materiales puedan caer o moverse. - Lentes de seguridad con protección lateral al manejar correas, aparejos y materiales. - Guantes de trabajo adecuados para bordes filosos y materiales ásperos. - Botas de trabajo con puntera de protección para manejar materiales pesados. - Chaleco de alta visibilidad al trabajar cerca de camiones y equipo en movimiento. | Antes de empezar - Confirmen que cada operador de montacargas o manipulador telescópico haya completado la capacitación y una evaluación en el lugar de trabajo, y que el empleador lo haya certificado. - Confirmen que el desempeño de cada operador haya sido evaluado en los últimos tres años, y que los operadores asignados a otro tipo de montacargas hayan recibido capacitación de actualización y evaluación. - Revisen el equipo, las horquillas, los accesorios, los aparejos y las correas para detectar daños; confirmen que el equipo pueda manejar la carga en la configuración prevista. - Confirmen que cada montacargas de gran elevación con operador a bordo tenga protector superior (un techo sobre el asiento del operador). - Acuerden con el conductor y la cuadrilla la secuencia de carga, la ruta de circulación, el área para acomodar materiales, las señales y quién dirigirá los movimientos del equipo. |
| --- | --- |

| # | Paso del trabajo | Peligros | Controles |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparen el área de recepción y estacionen el camión de entrega. | Los vehículos en movimiento pueden golpear a los trabajadores o prensarlos contra el camión. | - Mantengan a los peatones fuera del área de carga mediante barreras. - Usen una persona designada para dar señales cuando el operador no pueda ver la ruta. - Detengan el movimiento si el operador pierde de vista a la persona que da señales. |
|  |  | El camión o remolque puede moverse o volcarse mientras se manejan los materiales. | - Elijan terreno firme y nivelado, lejos de bordes sin soporte. - Apliquen los frenos del camión y pongan cuñas en las ruedas antes de cargar o descargar. - Si un semirremolque no está enganchado a un tractor, revisen si necesita gatos fijos para sostenerlo antes de cargarlo o descargarlo. |
| 2 | Revisen la carga y suelten las correas de transporte. | Los materiales desplazados pueden caer al soltar las correas o las sujeciones laterales. | - Revisen la carga desde fuera de su posible trayectoria de caída antes de soltar las sujeciones. - Estabilicen los materiales desplazados antes de aflojar las correas. - Mantengan a todos alejados del lado donde podrían caer los materiales. |
|  |  | Las correas tensadas pueden regresar de golpe y cortar o golpear las manos y la cara. | - Colóquense fuera de la trayectoria de retroceso de la correa. - Suelten la tensión poco a poco con el mecanismo de liberación de la correa. - Usen guantes de trabajo y lentes de seguridad con protección lateral. |
| 3 | Tomen y levanten los materiales. | Una carga desequilibrada o excesiva puede caer o volcar el montacargas o manipulador telescópico. | - Dividan la carga si supera la capacidad del equipo para el levantamiento previsto. - Usen horquillas o un accesorio adecuado para el material y el equipo. - Centren y apoyen completamente la carga antes de levantarla. - Usen aparejos de izaje solo con un accesorio diseñado para ese uso. |
|  |  | Las horquillas, los aparejos o los materiales que se desplazan pueden aplastar las manos y el cuerpo. | - Mantengan a todos fuera de debajo de las horquillas y cargas elevadas. - Detengan el movimiento del equipo antes de que alguien conecte o ajuste los aparejos. - Mantengan las manos fuera de los espacios entre la carga, las horquillas y la plataforma del camión. |
| 4 | Trasladen y coloquen los materiales en el camión o en el área de almacenamiento temporal. | Una carga en movimiento puede bloquear la vista del operador y golpear a los trabajadores cercanos. | - Mantengan la ruta libre de personas y materiales almacenados. - Lleven la carga lo suficientemente baja para mantener la estabilidad sin golpear obstáculos. - Usen las señales acordadas cuando la carga bloquee la vista del operador. |
|  |  | Un soporte débil o materiales apilados de forma inestable pueden causar el colapso de los materiales o del equipo. | - Coloquen los materiales sobre un apoyo firme que pueda soportar la carga. - Revisen el piso del camión o remolque para ver si tiene roturas o partes débiles antes de entrar con el equipo. - Dejen las cargas bien apoyadas antes de soltar los aparejos o retirar las horquillas. |
|  |  | Un trabajador que va montado en un montacargas o manipulador telescópico puede caerse o quedar aplastado. | - No permitan que nadie vaya montado en el montacargas o manipulador telescópico sin autorización. - Donde se autorice ir montado, proporcionen un lugar seguro para ir. |
| 5 | Aseguren la carga, estacionen el equipo y despejen el área. | Los materiales sin asegurar pueden moverse o caer cuando salga el camión. | - Aseguren los materiales para evitar que se muevan antes de que salga el camión. - Mantengan a las personas alejadas mientras se tensan las correas. - Confirmen que todas las personas y equipos estén fuera del paso antes de autorizar la salida del camión. |
|  |  | Las horquillas elevadas, el equipo que rueda y las correas sueltas pueden lesionar a los trabajadores durante la limpieza. | - Antes de alejarse de un montacargas o manipulador telescópico, bajen completamente las horquillas, pongan los controles en neutral, apaguen el equipo y apliquen los frenos. - Pongan cuñas en las ruedas si el equipo queda estacionado en una pendiente. - Guarden los aparejos y las correas fuera de las rutas peatonales y de vehículos. |

Detengan el trabajo y llamen al supervisor si - Detengan el trabajo y llamen al supervisor si una carga se desplaza, se inclina o no puede apoyarse de forma segura. - Detengan el trabajo y llamen al supervisor si el equipo, los aparejos, las correas, el piso del camión o el terreno de apoyo están dañados o son dudosos. - Detengan el trabajo y llamen al supervisor si alguien entra en la trayectoria de la carga o se pierde la comunicación con la persona que da señales. - Detengan el trabajo y llamen al supervisor si no se confirma la capacitación del operador o la carga supera la capacidad del equipo.

Fuentes: 29 CFR 1910.178, Powered industrial trucks; 29 CFR 1926.602, Material handling equipment

Borrador redactado con IA para revisión por una persona competente. Clever Rook redacta a partir del texto oficial de las normas que cita, pero no conoce su obra. Compárelo con sus condiciones y el programa de seguridad de su empresa antes de usarlo. No es asesoría legal.

HOJA DE ASISTENCIA

Carga y descarga de camiones

| Empresa | Proyecto / obra | Fecha |
| --- | --- | --- |

| Revisada por (persona competente) | Fecha de revisión |
| --- | --- |

Al firmar, confirmo que asistí a esta charla de seguridad y la entendí.

| # | Nombre | Firma | Empresa / oficio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |